CITTA' DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

PROGETTO DEFINITVO - ESECUTIVO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA C.C.N.: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO E RETE SOTTOSERVIZI NEL CENTRO STORICO

LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU’ SIGNIFICATIVE

(che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base di gara)

CASALE MONFERRATO 11.10.2005

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO			IL PROGETTISTA

|  |  | ## LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Codice | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO | PERCENTUALE DI INCIDENZA |
| ARTICOLO N. |  |  |  |  |  |
| 1 | 170.A40.005 | DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCESTRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mc | 62,50 | 10,19% |
| 2 | 170.F40.005 | RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LASTRICATA DA MARCIPIEDI E CARREGGIATE STRADALI, CON NUMERAZIONE DLLE LASTRE RIMOSSE PREVIO ACCURATO RILIEVO DELLA GIACENZA ORIGINALE, PULITURA DA EVENTUALI RESIDUI DI CLS DALLE FACCE DELLE LASTRE, CARICO, SCARICO ED ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE SU AREA INDICATA DALLA D.L. E' COMPRESO IL CARICO, TRASPORTO IN DISCARICA E SCARICO DEL MATERIALE RITENUTO DALLA D.L. NON PIU' UTILIZZABILE. CON SUPERFICIE DI ALMENO MQ. 0,50 | mq | 36,50 | 6,39% |
| 3 | 190.B70.015 | POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISTI IN PROSSIMITA' DEL LUOGO DI POSA E DISPOSTI SECONDO IL PIANO DI CAVA, AD ARCHI CONTRASTANTI E PARALLELI, ANCHE NELLE ZONE DEI BINARI TRANVIARI SU LETTO DI POSA DI SABBIA DEL PO O DELLA STURA,SECONDO LE PRESCRIZIONI, COMPRESA LA PROVVISTA DELLA SABBIA, LA BATTITURA A REGOLA D'ARTE, LA SCOPATURA, IL CARICO ED IL TRASPORTO DI TUTTI I DETRITI ALLE DISCARICHE E LA MANUTENZIONE,ESCLUSA LA SOLA PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO CHE SARA' COMPENSATA A PARTE, CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM.8 A CM.12 | mq | 30,90 | 12,82% |
| 4 | 210.A10.010 | FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZA- TO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COM- PRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTI- ZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESSI, ESCLUSA LA PAVIMEN- TAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO. DELLO SPESSORE DI CM.15 | mq | 18,30 | 13,65% |
| 5 | 210.E20.005 | POSA IN OPERA DI LASTRE DI MATERIALE LAPIDEO DI SPESSORE VARIABILE DA CM. 8 A CM. 20 COMPRESO IL CARICO DA MAGAZZINO, LO SCARICO ED IL RICOLLOCAMENTO IN OPERA, SIA SU CARREGGIATA CHE SU MARCIAPIEDE, COME DA RILIEVO ESEGUITO PRIMA DELLA RIMOZIONE. LA POSA DEL MATERIALE SARA' EFFETTUATA SU LETTO DI MALTA DI SABBIA E CEMENTO CON SUCCESSIVA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON BOIACCA DI CEMENTO E SABBIA. E' COMPRESO INOLTRE L'EVENTUALE ONERE DELLA RIFILATURA DEGLI ELEMENTI RITENUTI RECUPERABILI DALLA D.L., IL PERFETTO LIVELLAMENTO DELLE LASTRE CON LE LASTRE DI RECUPERO POSATE ED EVENTUALI TAGLI IN CORSO D'OPERA AL FINE DI OTTENERE UNA PERFETTA LINEA LUNGO I FABBRICATI, I CHIUSINI IN GHISA ED IL FILO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ESISTENTE. ESCLUSO IL SOTTOFONDO E LA FORNITURA DELLE LASTRE | mq | 90,00 | 23,53% |
| 6 | 210.E30.015 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN PORFIDO , ESEGUITO IN CUBETTI CON FACCIA VISTA A PIANO NATURALE DI CAVA E FACCE LATERALI A SPACCO, POSATI SECONDO LE GEOMETRIE CORRENTI SU SOTTOFONDO DELLO SPESSORE SOFFICE DI CIRCA CM. 10 ESEGUITO IN SABBIA A GRANULOMETRIA IDONEA PREMISCELATA A SECCO CON CEMENTO TIPO R 325 NELLA QUANTITÀ DI ALMENO 10 KG/M2. NEL PREZZO SI INTENDE COMPRESO E COMPENSATO L'ONERE PER LA FORNITURA E POSA DEL SOTTOFONDO, PER IL PRELEVAMENTO DI TUTTI I MATERIALI OCCORRENTI DAI DEPOSITI UBICATI ENTRO UN RAGGIO DI M 50,00 DELLA ZONA DI POSA, PER LA FORMAZIONE DELLE PENDENZE STABILITE NEI PARTICOLARI O INDICATO DALLA D.L., LA BAGNATURA E LA CONTEMPORANEA BATTITURA MEDIANTE ADEGUATO VIBRATORE MECCANICO, L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI CUBETTI ROTTI O DETERIORATI IN CORSO D'OPERA, LA SIGILLATURA DEGLI INTERSTIZI ESEGUITA CON BOIACCA DI CEMENTO E SABBIA, LA SUCCESSIVA PULITURA SUPERFICIALE CON SEGATURA E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE. DELLE DIMENSIONI DI CM.8-12 | mq | 73,70 | 7,81% |
| 7 | 190.A40..010 | PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE ANIDRO PER FONDAZIONI STRADALI, CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA' ATTUALMENTE VIGENTI, COMPOSTO DI GROSSA SABBIA E CIOTTOLI DI DIMENSIONI NON SUPE- RIORI AI CM.12, ASSOLUTAMENTE SCEVRO DI MATERIE TERROSE ED ORGANICHE E CON MINIME QUANTITA' DI MATERIE LIMOSE O ARGILLOSE, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE, COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE CON MATERIALE FINE SECONDO I PIANI STABILITI.ESEGUITA A MACCHINA, PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 30 | mq | 7,73 | 5,77% |
| TOTALE IMPORTO DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE > 75% dell'importo a base di gara |  |  |  |  | 219.574,15 |
|  |  | Totale incidenza |  |  | 80,16% |
|  |  | Importo a base di gara |  |  | 273.915,52 |
|  |  | 75% dell'importo a base di gara |  |  | 205.436,64 |