SETTORE TUTELA AMBIENTE

INTERVENTI PREVISTI NEL P.T.T.A. 1994-96

E NEL PROGRAMMA DI BONIFICA DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE

DI CASALE MONFERRATO – L. 426/98

### LAVORI DI BONIFICA DEGLI UTILIZZI IMPROPRI

### DELL’ AMIANTO –

### 3° LOTTO AREE NON CONFINATE

(Cortili privati - siti n.4-6-7-9-10-12-13)

PROGETTO ESECUTIVO

LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU’ SIGNIFICATIVE

(che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base di gara)

##### Casale Monf., 2 novembre  2005

I Progettisti

_____________________________				______________________

Il Dirigente							       Il R.U.P.

_____________________________				____________________

| Comune di Casale Monferrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bonifica utilizzi impropri dell’amianto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gghfgh Settore Tutela Ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3° lotto aree non confinate |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (cortili privati – siti n. 4-6-7-9-10-12-13) |  |  |
| LISTA DELLE VO LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (che concorrono (che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base di gara) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° ordine | Codice articolo |  | Descrizione dell' articolo |  |  |  |  |  | U.M. |  | Quantità prevista in computo | Importi in progetto |  | Incid. % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unitario | Totale di computo |  |
| 1 | T.02.01.04 |  | perimetrazione e impregnazione aree di bonifica: realizzazione di perimetrazione con barriere o arginelli atti ad impedire la tracimazione dell' acqua al di fuori dell' area di bonifica, e impregnazione del terreno al fine di trasformare una matrice polverulenta e facilmente aerodispersibile in matrice umida o fangosa. L' impregnazione del terreno deve avvenire in modo progressivo controllando il flusso del liquido che dovrà essere regolato in modo tale da non costituire un significativo impatto meccanico con la superficie del terreno. L' impregnazione deve interessare tutto il materiale contaminato e consentire l' asportazione di uno strato sottostante per uno spessore di cm.10, e dovrà essere assicurata per tutto il tempo della rimozione. Prezzo comprensivo del consumo di acqua e materiali vari.Per uno spessore di cm 25 |  |  |  |  |  | mq |  | 2.344,79 | € 10,09 | € 23.658,93 | 9,95 |
| 2 | T.03.01.03 |  | scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondità massima di cm.60, compreso l' eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa e l' accumulo in cantiere, per profondità fino a cm. 25 eseguito a mano. |  |  |  |  |  | mq |  | 2.344,79 | € 26,40 | € 61.902,46 | 26,04 |

| Comune di Casale Monferrato |  |  |  |  |  |  |  |  | Bonifica utilizzi impropri dell’amianto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gghfgh Settore Tutela Ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  | 3° lotto aree non confinate |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (cortili privati – siti n. 4-6-7-9-10-12-13) |

|  |  |  |  |  |  | Importi in progetto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ordine | Codice articolo |  | Descrizione dell' articolo | U.M. | Quantità prevista in computo | Unitario |  | Totale di computo | Incid. % |  |  |
| 3 | T.04.01.01 |  | insaccamento materiale asportato da aree non confinate, in doppio sacco di ridotta capacità (20 Kg) di cui quello interno in materiale plastico trasparente (polipropilene) ed esterno opaco, sigillato con nastro adesivo a garanzia della perfetta tenuta, e successivo inserimento in big bags di rafia polipropilenica con doppio strato interno, dimensioni standard 90 x 90 x 120 con portata massima di Kg 1500 e fattore di rischio 5/1, con maniglioni standard per il sollevamento, fondo chiuso e apertura a caramella. I big bags non devono essere riempiti per più di metà della capienza massima, devono essere contrassegnati con le etichiette previste per l' amianto e nel caso non vengano immediatamente trasportati a discarica devono essere accatastati all' interno del cantiere in area apposita di stoccaggio provvisorio. Per ogni mc di materiale asportato, compresa fornitura sacchi, big bags e nastro adesivo | mc | 586,20 | € 150,19 |  | € 88.041,38 | 37,04 |  |  |
| 4 | N.02.01.02 |  | trasporto di materiali di qualsiasi genere o contenuti in sacchi o big bags, fusti di legno o ferro o imballaggi qualsiasi; per contenitori rifiuti contenenti amianto compreso carico e scarico, eseguito da treasportatori auorizzati (iscritti all' albo Gestori Rifiuti Categoria 5) con compilazione formulario di accompagnamento | q | 8.793,03 | 1,60 |  | 14.068,85 | 5,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTALE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE |  | € 187.671,61 | 78,95% |  |  |
| Casale Monferrato, 2 novembre 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IL PROGETTISTA |  |  |  |  |  | IL PROGETTISTA |  |  |  |  |  |
| (Arch. Piercarla Coggiola) |  |  |  |  |  | (Geom. Roberto Martinotti) |  |  |  |  |  |
| IL DIRIGENTE |  |  |  |  |  | IL RESPONSABILE di PROCEDIMENTO |  |  |  |  |  |
| (Ing. Ferdinando Albertazzi) |  |  |  |  |  | (Arch. Piercarla Coggiola) |  |  |  |  |  |