Citta’ di Casale Monferrato ( Prov. di Alessandria) -------------------- SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE -------------------- AMPLIAMENTO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E TENSOSTRUTTURA; NUOVA VIABILITA’ PRESSO CENTRO NATATORIO LOTTO n 2 PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO -------------------- LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU’ SIGNIFICATIVE ( 75% di quanto posto a base di gara) --------------------- Casale Monferrato li : 14/10/2005 Il Progettista Il R.U.P. ( Ing. Paolo Martinotti ) ALL: 3

| ARTIC. N. | CODICE | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITÀ DI MISURA | PREZZO UNITARIO € | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.09.30 | GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L. |  |  |  |
| 15 | 001 | PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 | kg | 2,51 | (1,36%) |
|  | T.01.50 | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE CON ACCATASTAMENTO DEL MATERIALE UTILIZZABILE ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI METRI 300, COMPRESO IL TAGLIO DEI BORDI DELLA PAVIMENTAZIONE. IL COMPENSO VIENE CORRISPOSTO COME SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO E PERTANTO NELLA MISURA DELLO SCAVO NON DEVE ESSERE DEDOTTO LO SPESSORE DELLA PAVIMENTAZIONE. |  |  |  |
| 17 | 01 | IN MACADAM, CALCESTRUZZI CEMENTIZI, CUBETTI,MASSELLI E PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA IN GENERE, DI QUALUNQUE TIPO E SPESSORE E CON QUALUNQUE SOTTOFONDO, PER SUPERFICI DI MQ.0,50 E OLTRE | mq | 8,65 | (1,20%) |
|  | T.02.01 | SCAVO GENERALE DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO, A QUALSIASI SCOPO DESTINATO, A QUALUNQUE PROFONDITA', ESEGUITO CON ESCAVATORE MECCANICO, INCLUSO L'EVENTUALE COMPLETAMENTO A MANO |  |  |  |
| 18 | 01 | CON TRASPORTO ALLA DISCARICA | mc | 4,05 | (4,66%) |
|  | T.02.31 | SCAVO IN TRINCEA A PARETI VERTICALI DI MATERIE DI QUALUNQUE NATURA PURCHE' RIMOVIBILI SENZA L'USO DI MAZZE E SCALPELLI, COMPRESA OGNI ARMATURA OCCORRENTE PER ASSICURARE LA STABILITA' DELLE PARETI, CON SBADACCHIATURE LEGGERE, COMPRESA L'ESTRAZIONE CON QUALSIASI MEZZO DELLE MATERIE SCAVATE ED IL LORO DEPOSITO A LATO DELLO SCAVO. |  |  |  |
| 20 | 01 | CON MEZZO MECCANICO ED EVENTUALE INTERVENTO MANUALE OVE NECESSARIO, FINO ALLA PROFONDITA' DI MT.3 E PER UN VOLUME DI ALMENO MC.1. | mc | 12,30 | (1,04%) |
|  | T.03.60 | COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O ALTRI MATERIALI ANIDRI, SECONDO I PIANI STABILITI, MEDIANTE CILINDRATURA A STRATI SEPARATI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA COMPATTEZZA GIUDICATA IDONEA DALLA DIREZIONE LAVORI. |  |  |  |
| 25 | 01 | PER SPESSORE FINITO SUPERIORE A 30 CM. | mq | 0,95 | (1,56%) |
| 27 | T.03.70 | FORMAZIONE DI MASSICCIATA STRADALE ( RILEVATO STRADALE ) CON GHIA NATURALE STESA A STRATI O CORDOLI DI CM.50 DI SPESSORE, UMIDIFICATI, SE RICHIESTO DALLA DIREZIONE LAVORI, ADDENSATI CON RULLO STATICO PESANTE O VIBRANTE CON EFFETTO FINO A 60 TONNELLATE PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLE ORE 6 OGNI 100 MC DI RILEVATO E COMUNQUE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN SODDISFACENTE GRADO DI COSTIPAMENTO, SECONDO LE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA DIREZIONE LAVORI, MISURATO IN OPERA, COMPRESA STESA E COMPATTAZIONE. | mc | 16,00 | (17,56%) |
|  | T.04.20 | PROVVISTA E POSA DI TUBAZIONI IN P.V.C. RIGIDO SERIE UNI 7447-75 TIPO 303/1 COMPRESO LO SCAVO IN TRINCEA ESEGUITO A MANO O A MACCHINA, L'EVENTUALE DISSODAMENTO DELLA MASSICCIATA DI SUPERFICIE BITUMINOSA E NON, ANCHE IN PRESENZA DI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO, ILCARICO, IL TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE ECCEDENTE, LA SIGILLATURA DEI GIUNTI MEDIANTE GIUNTO INCORPORATO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA O MEDIANTE INCOLLAGGIO CON COLLANTE EPOSSIDICO, LA REALIZZAZIONE DI LETTO DI POSA E DELLA CAPPA DI PROTEZIONE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO CON RESISTENZA CARATTERISTICA R'cK 10 DELLO SPESSORE PARI A CM. 15, IL RIEMPIMENTO DELLO SCAVO ESEGUITO E COMPATTATO A STRATI REGOLARI E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COMPRESI I PEZZI SPECIALI (CURVE, BRAGHE, GIUNTI, INNESTI, EC..), IL TUTTO ESEGUITO A PERFETTA REGOLA D'ARTE; PER OGNI ML. DI TUBO EFFETTIVAMENTE POSATO E MISURATO IN OPERA LUNGO L'ASSE DEI TUBI SENZA TENER CONTO DELLE SOVRAPPOSIZIONI PER I GIUNTI; PER CADITOIE STRADALI E POZZETTI IN GENERE. |  |  |  |
| 28 | 03 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 16 | ml | 34,24 | (1,15%) |
| 29 | 05 | DEL DIAMETRO ESTERNO DI CM. 20 | ml | 38,73 | (3,35%) |
|  | T.04.35 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI MONOPARETE A SPESSORE COSTANTE IN P.R.F.V., PLASTICI RINFORZATI CON FIBRE DI VETRO E RESINE DI TIPO POLIESTERE INSATURE OD EPOSSIDICHE ( RESINE TERMOINDURENTI ), PRODOTTI PER CENTRIFUGAZIONE , CONFORMI ALLE NORME UNI 9032 E 9033 SECONDO LE SPECIFICHE DELLA "CLASSE D", PROVENIENTI DA STABILIMENTI CERTIFICATI ISO 9001 UBICATI NELL' UNIONE EUROPEA, CON GIUNTO A BICCHIERE O A MANICOTTO ( A SCELTA DEL D.L. ) CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA A QUADRUPLO LABBRO DI TENUTA, INSERITA NEL MANICOTTO STESSO, TALE DA COSTRUIRE UN FASCIA IN ELASTOMERO PARI ALLA LARGHEZZA DEL MANICOTTO, COMPRESO IL CARICO, IL TRASPORTO, LO SCARICO A PIE' D' OPERA E LA DISCESA NELLA TRINCEA, LE GIUNZIONI, I TAGLI E GLI SFRIDI, I PEZZI SPECIALI, L'ESECUZIONE DELLE PROVE IDRAULICHE, IL LAVAGGIO ED OGNI ALTRO ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA COMPLETA A PERFETTA REGOLA D'ARTE. |  |  |  |
|  |  | - PER CONDOTTE A GRAVITA', AVENTI RIGIDEZZA VERIFICATA ALL'INTERRAMENTO SECONDO NORME AWWAC.950 E/O ATV E/O ISO TR10465 PARI A 10000 N/MQ; LUNGHEZZA DELLE BARRE MT. 6,00 |  |  |  |
| 31 | T.04.35.01 | DIAMETRO mm 300 | ml | 73,37 | (3,10%) |
| 32 | 03 | DIAMETRO mm 600 | ml | 165,91 | (6,98%) |
|  | T.06.20 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO DI ISPEZIONE MONOLOTICO A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, DN 1000 REALIZZATO INTERAMENTE IN PRFV PER CONDOTTE D'INNESTO FINO AL DIAM. 600 MM, COSI' COSTITUITO: |  |  |  |
|  |  | - BASE IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA COMPLETA DI: RIVESTIMENTO INTERNAMENTE CON POLIESTERE RINFORZATO, CANALETTA DI SCORRIMENTO IN PRFV, N. 2 FORI D'INNESTO MUNITI DI GUARNIZIONE ELASTOMERICA DI TENUTA; |  |  |  |
|  |  | - ELEMENTO IN ELEVAZIONE A SEZIONE CIRCOLARE IN POLIESTERE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO PRODOTTO PER CENTRIFUGAZIONE, CONFORME ALLE NORME UNI 9032 E 9033 SECONDO LE SPECIFICHE DELLA "CLASSE D", SPESSORE MINIMO 20 MM. E IN OGNI CASO CON RIGIDEZZA NOMINALE SN NON INFERIORE A 10000 N/MQ, COLLEGATO ALL' ELEMENTO DI BASE MEDIANTE INNESTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA IN GOMMA A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA IDRULICA; |  |  |  |
|  |  | - PIASTRA DI COPERTURA IN CEMENTO ARMATO DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 15 O CONO DI RIDUZIONE FINO AL DIAM. DI 625 MM. IN CALCESTRUZZO VIBRATO CON CEMENTO AD ALTA RESISTENZA, PREDISPOSTI ALLA POSA DEL CHIUSINO DN MM 600, COLLEGATI AD INCASTRO ALL' INVOLUCRO IN PRFV MEDIANTE INNESTO CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA IN GOMMA A GARANZIA DELLA PERFETTA TENUTA IDRULICA; |  |  |  |
|  |  | - SCALA INTERNA IN ACCIAIO INOX DI SERVIZIO INCORPORATA E REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 19555; |  |  |  |
|  |  | IL TUTTO PRODOTTO E COLLAUDATO NELLE FASI DI FABBRICAZIONE CON ATTACCHI DI SICUREZZA PER LA SUA MOVIMENTAZIONE E MESSA IN OPERA IN CONFORMITA' ALLA NORMA DIN 4034 - DIN 4060 - UNI 9534 UNI 8981 - UNI 4920; |  |  |  |
|  |  | NEL PREZZO E' ESCLUSO IL SOLO SCAVO, IL REINTERRO ED IL CHIUSINO; |  |  |  |
| 43 | T.06.20.005 | ALTEZZA COMPLESSIVA DEL POZZETTO ( INTESA COME ALTEZZA DALLA BASE DI APPOGGIO ALL' ESTRADOSSO DELLA PIASTRA DI COPERTURA O SOMMITA' DEL CONO DI RIDUZIONE ) FINO A MT 2,00 | cad | 2.900,00 | (7,51%) |
| 44 | 010 | ALTEZZA COMPLESSIVA DEL POZZETTO ( INTESA COME ALTEZZA DALLA BASE DI APPOGGIO ALL' ESTRADOSSO DELLA PIASTRA DI COPERTURA O SOMMITA' DEL CONO DI RIDUZIONE ) : DA MT. 2,01 A MT. 3,00 | cad | 3.600,00 | (0,93%) |
| 48 | T.07.15 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.12 DI GRANITO ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCEDENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO | ml | 54,00 | (9,05%) |
|  | T.07.30 | FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESSI, ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO. |  |  |  |
| 50 | 02 | DELLO SPESSORE DI CM.15 | mq | 19,10 | (3,33%) |
|  | T.07.50 | FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA D.L., COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA |  |  |  |
| 51 | 01 | SPESSORE CM 5-6, COLORATE | mq | 21,74 | (3,79%) |
|  | T.08.30 | PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA INERTI DI TORRENTE, DI FIUME, DI CAVA O PROVENIENTI DALLA FRANTUMAZIONE DI ROCCIA SERPENTINOSA, TRATTATO CON BITUME CONFORMEMENTE ALLE PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO PER QUANTO CONCERNE LA GRANULOMETRIA E LA DOSATURA E COMUNQUE TRATTATO CON BITUME A PENETRAZIONE 80-100 NON INFERIORE AL 3,5% - 4,50% DI BITUME SUL PESO DEL CONGLOMERATO, COMPRESA LA CILINDRATURA MEDIANTE RULLO COMPRESSORE STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE, IN SPESSORI FINITI NON INFERIORI A CM 6, MISURATO PER SPESSORI FINITI IN OPERA |  |  |  |
| 53 | 01 | STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 8 | mq | 6,69 | (10,98%) |
|  | T.08.50 | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE DI CAPITOLATO E COMUNQUE CON BITUME PENETRAZIONE 180-200 AL 5% - 6% DI BITUME SUL PESO DELL' INERTE STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L.,COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE,ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO, MISURATO IN OPERA A STRATI FINITI |  |  |  |
| 55 | 01 | STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3 | mq | 3,26 | (5,35%) |
|  | T.11.15 | REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ENEL, FIBRE OTTICHE E/O IMPIANTI IN TENSIONE O NO IN GENERE COMPRESO: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DI DIMENSIONI MINIME 0.40 X 0.70 H, POSA DEI TUBI CORRUGATI DI DIAMETRO DA MM 63 A MM 125 SECONDO LE INDICAZIONI DELLA D.L., COPERTI CON GETTO DI CLS DOSATO A KG. 200/MC. DI CEMENTO TIPO R325 DELLO SP'ESSORE MINIMO DI CM. 10 INTESO COME SOTTOFONDO, RINFIANCO E CAPPA SUPERIORE, POSA DELLE TUBAZIONI, RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON MISTO NATURALE COMPATTATO, CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA.. COMPRESA LA FORNITURA DELLE TUBAZIONI. |  |  |  |
| 61 | 01 | PER N° 1 TUBO | ml | 17,13 | (2,53%) |
|  |  | IMPORTO TOTALE DELLE VOCI SIGNIFICATIVE > 75% | Euro | 329.738,17 | 85% |
|  |  | IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA | Euro | 385.967,31 |  |
|  |  | 75% IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA | Euro | 289.475,48 |  |