CITTA' DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONCENTRICO

CASALE MONFERRATO ……………….

IL PROGETTISTA					IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

| ## LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo |  | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO | PERCENTUALE DI |  |
| ARTICOLO N. | Codice |  |  |  | INCIDENZA |  |
| 1 | 200.B10.010 | PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO,STESO IN OPERA CON VIBRIFINITRICE A PERFETTA REGOLA D'ARTE SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA E LE EVENTUALI INDICAZIONI DELLA D.L.,COMPRESO L'ONERE DELLA COMPATTAZIONE CON RULLO STATICO O VIBRANTE CON EFFETTO COSTIPANTE NON INFERIORE ALLE 12 TONNELLATE,ESCLUSA LA PREPARAZIONE DELLA MASSICCIATA SOTTOSTANTE E LA PROVVISTA E STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA DI ANCORAGGIO. STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM.3 | mq | € 3,16 | 41,42% |  |
| 2 | 200.E00.015 | SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MEDIANTE SCARIFICATRICE A FREDDO COMPRENDENTE: L'EVENTUALI OPERE DI RIFINITURA DELLA SCARIFICA ANCHE SE DA ESEGUIRSI A MANO (PER ESEMPIO ATTORNO AI CHIUSINI NON RIMOVIBILI, NELLE CUNETTE, NELLE FASCE DI RACCORDO ETC.); IL CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA, NEI LUOGHI INDICATI DALLA D.L. (CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA') O SCELTI DALLA DITTA (CON MATERIALI A DISPOSIZIONE DELLA DITTA); L'ACCURATA PULIZIA DEL FONDO, LE OPERE PROVVISIORIE PER DEVIAZIONE DEL TRAFFICO, LA RIMOZIONE EVENTUALE DI GRIGLIE E CHIUSINI, OGNI ONERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI D'OPERA. PER PROFONDITA' DI CM. 3 CON RECUPERO DEL MATERIALE DA PARTE DELLA CITTA' | mq | € 2,31 | 28,99% |  |
| 3 | 200.F10.005 | CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), COSTITUITO DA PIETRISCO, PIETRISCHETTO, GRANIGLIA, SABBIA, ADDITIVO MINERALE (FILLER) E BITUME, MESCOLATI A CALDO CON MACCHINE ADATTE, CONFORME ALLE NORME TECNICHE CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DATO A PIE' D'OPERA. CONFEZIONATO CON BITUME SEMISOLIDO | ton | € 40,10 | 15,22% |  |
|  | TOTALE IMPORTO DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE > 75% dell'importo a base di gara |  |  |  | 298.588,66 |  |
|  |  | Totale incidenza |  |  | 85,63% |  |
|  |  | Importo a base di gara |  |  | 348.717,01 |  |
|  |  | 75% dell'importo a base di gara |  |  | 261.537,76 |  |